|  | 第2A冊 第8課 第8.6節 家居用電 (p. 123) |
| --- | --- |

|  | 觀看影片。 http://eresources.oupchina.com.hk/NMASCI/video/ nms_prelss0806_c.html |  |
| --- | --- | --- |

|  | 寫下筆記。 |
| --- | --- |

|  | 回答問題。 |
| --- | --- |

- 下圖顯示一個電熨斗。

下列哪些敍述是正確的？

(1)	電熨斗把電能轉換成熱能。

(2)	電熨斗的運作應用了電流的熱效應。

(3)	把電熨斗連接到牆上的插座，它便能從市電取得電壓是200 V的電力。

A	只有 (1) 和 (2)

B	只有 (1) 和 (3)

C	只有 (2) 和 (3)

D	(1)、(2) 和 (3)

□

2	下列哪種家居電器的運作應用了電流的磁效應？

| (1) 吸塵機 | (2) 電風扇 | (3) 多士爐 |
| --- | --- | --- |

A	只有 (2)

B	只有 (3)

C	只有 (1) 和 (2)

D	只有 (2) 和 (3)

□

3	下圖的客廳牆上裝有三個插座，其中兩個分別連接到電風扇和電視機。

當電風扇和電視機啟動時，如果把電熨斗連接到客廳餘下的插座（圓圈所
示），電熨斗的電壓是多少？

A	55 V

B	110 V

C	220 V

D	660 V

□

4	下圖顯示已拆開的三腳插頭。

i

（黃綠相間）

ii

（藍色）

iii

（棕色）

三條電線的名稱分別是甚麼？

|  | i | ii | iii |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 火線 | 中線 | 地線 |
| B | 地線 | 中線 | 火線 |
| C | 地線 | 火線 | 中線 |
| D | 中線 | 火線 | 地線 |

□

5	下列哪項是電器內保險絲的用途？

A	分開火線和中線

B	把電能轉換成熱能

C	電流過大時把電路斷開

D	把電器的金屬外殼連接到地面

□

|  | 答案 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |